http://www.bestlm.com

龙马卫士

…………………………

书

皮

白

术

技

防 火 墙

北京天元龙马科技有限公司

序言	1

产品简介	2

体系结构	2

安全的网络结构	2

安全的体系结构	4

基本功能	4

关键技术	5

认证、授权、记帐（AAA）	5

实时的连接状态监控功能	6

动态过滤技术	7

IP地址盗用自动检测技术	7

灵活多样的网络地址转换（NAT）	7

高性能的透明代理技术	8

深入的URL级信息过滤	9

短信过滤	9

带宽管理	9

强大的入侵检测功能	10

基于SSL的远程管理	10

支持SNMP（简单网络管理协议）	10

抗攻击和自我保护能力	11

工作模式的多样性	11

支持双机热备份功能	12

审计和告警功能	12

操作简单的图形化用户界面	13

系统硬件指标	13

龙马卫士防火墙的硬件配置指标（标准1U）	13

系统功能指标列表	13

龙马卫士防火墙的典型应用	15

# 序言

Internet 技术带领信息科技进入新的时代。企业、单位都纷纷建立与互联网络相连的企业内部互联网，使用户可以通过网络查询信息。这时企业内部互联网的安全性就受到了考验，网络上的不法分子不断的寻找网络上的漏洞，企图潜入内部网络。一旦企业内部互联网被人攻破，一些机密的资料可能会被盗、网络可能会被破坏，给网络所属单位带来难以预测的损失。网络安全问题已经得到普遍重视。为了确保网络的安全，防止非法分子的攻击，公司推出了一系列网络安全产品，旨在推动我国网络安全事业的发展，为企业网络提供抵御来自内外部网络的攻击、防止不法分子入侵的强大保护措施。

目前市场上存在着各种各样的网络安全工具，而技术最成熟、最早产品化的就是防火墙，并以成为实现Internet网络安全的最重要的保障之一。

# 产品简介

龙马卫士防火墙系国内首家完全基于用户的新一代防火墙，是卫士通龙马公司采用国际上最先进的网络安全技术，吸取广大用户的宝贵经验，综合分析国外防火墙产品，针对我们国家的具体应用环境，投入大量科研人员，独自开发的主要安全产品之一。该防火墙不仅在安全性，效率，稳定性等方面有重大突破，并且在国内首家实现了完全基于用户的访问控制，从根本上提高了安全性。

高效率，高安全性的龙马卫士防火墙将强大的信息分析功能、高效包过滤功能、多种反电子欺骗手段、多种安全措施综合运用，它根据系统管理者设定的安全规则保护内部网络，提供完善的安全性设置，通过高性能的网络核心进行访问控制。同时提供网络地址转换、透明的代理服务、信息过滤、内容过滤、双机热备份、流量控制、带宽管理，用户身份认证等功能。系统采用模块化设计，通过直观、简明的图形化用户界面（GUI）对系统进行配置和操作。是一套功能全面、安全性高的网络安全系统。

# 体系结构

## 安全的网络结构

龙马卫士防火墙标准配置时提供四个网络接口，能够将网络划分成若干区域，四个接口即LAN（内部网），DMZ（demilitarized zone 开放区），Control（控制区）以及外部网。其中与外部网连接的是外部网络接口，其它为内部网络接口。建议在安装龙马卫士防火墙时将这四个区域隔离开，即安装四块网络接口。其结构如图所示：

龙马卫士防火墙网络结构示意图

LAN是被保护的安全区，它不对外开放，也不对外提供任何服务，所以外部用户检测不到它的IP地址，也难以对它进行攻击。

DMZ区又称非军事化区，它对外提供服务，系统开放的信息都放在该区，由于它的开放性，就使它成为黑客们攻击的对象，但由于它与内部网是隔离开的，所以即使受到了攻击也不会危及内部网。

Control是专为配置防火墙的用户而设定的一个接口，对防火墙的所有设置都在该区进行。它只对防火墙进行设置和操作，不接受其它任何服务，也不对外提供服务，这就为防火墙的安全提供了双重保证。

龙马卫士防火墙四个网络接口相对独立，方便管理员监视和查询网络故障。管理员能够通过管理程序实现对四个区域间的通讯进行访问控制，并提供内部监控，日志审计等功能。

当然，上述结构只是我们根据典型用户环境提出的建议，用户安全可以根据自身的实际情况灵活地使用防火墙的各个网络接口。

例如，在没有安装龙马卫士防火墙时的网络结构图如下：

交换机

安装龙马卫士防火墙后的网络结构图如下：

交换机

LAN

DMZ

WLM FW

## 安全的体系结构

龙马卫士防火墙以TCP/IP和相关的应用协议为基础。我们知道，开放式系统互连通信模型是分成七个层次的。龙马卫士防火墙分别在应用层、传输层、网络层与数据链路层对内外通讯进行监控。应用层主要侧重于对连接所用的具体协议内容进行检测；在传输层和网络层主要实现对IP、ICMP、TCP和UDP协议的安全策略进行访问控制；在数据链路层实现MAC地址检查，防止IP欺骗。采用这样的体系结构，形成立体的防卫，防火墙能够最直接的保证安全。

# 基本功能

龙马卫士防火墙的基本功能如下：

- 国内首创的以用户为核心的设计思想，支持认证、授权、记帐（AAA）功能

- 实时的连接状态监控功能，通过规则表与连接状态表共同配合，提高了系统的性能和安全性

- 动态过滤技术，根据实际应用的需要，为合法的访问连接动态地打开所需的端口，如：H.323、视频会议等应用，在连接结束的时候，自动地关闭相应的端口

- 支持802.1q标准

- 独特的安全通道控制机制，利用基于接口到接口的安全策略建立安全通道，对数据流的走向进行灵活严格的控制

- IP地址盗用自动探测技术，自动监视内部IP地址资源的使用情况

- MAC地址与IP地址绑定，能够自动搜索局域网内所有IP地址对应的MAC地址

- 灵活多样的网络地址转换，提供对任意接口的地址转换，并且，无论防火墙工作在何种模式（路由，透明，混合）下，都能实现NAT功能

- 提供多线程，多会话的高性能透明代理技术，使系统可以对出入防火墙的所有应用层连接进行统一的管理，处理速度快，处理会话多，保证了系统的高效性

- 深入的URL级访问控制

- 支持短信过滤

- 提供流量控制和分析功能，能根据需要控制出入防火墙各个区域的流量

- 支持带宽管理

- 强大的入侵检测功能，支持与第三方IDS系统的互动

- 支持基于SSL的本地管理与远程管理，管理采用加密技术，防止恶意攻击者使用网络监听工具窃取信息，远程用户可以直接对防火墙进行管理，配置

- 抗攻击和自我保护能力，可以防范外部黑客的攻击

- 支持多种工作模式，支持混合、路由、透明三种工作模式

- 支持双机热备份，提供可靠的容错/热待机功能

- 审计和报警功能，可提供所有的网络访问活动情况，同时具备对可疑的和有攻击性的访问情况向系统管理员告警的功能

- 提供操作简单的图形化用户界面对防火墙进行配置

# 关键技术

## 认证、授权、记帐（AAA）

传统防火墙一般是以IP地址为核心进行访问监控，而新一代的龙马卫士防火墙是以用户为核心进行访问监控，实现了用户的认证，授权，记帐（AAA）功能。

认证（Authentication）：用来证明用户的真实身份，如：“我是用户Bob，我的密码证明了我确实是。”当用户通过防火墙进行访问时，首先需要对其身份进行认证，认证方式简单方便，认证的工具可以是任何支持认证的网页浏览器如Microsoft Internet Explorer（IE）或Netscape，身份认证是基于密码技术的，对管理员用户名和口令在传输时进行加密，并且，对防火墙和控制端之间通过网络传输的所有数据全部加密，这样有效地防止了在网络传输过程中数据被窃听、篡改，达到更高可靠性的身份认证。龙马卫士防火墙支持多种认证方式，如用户名和口令，一次性口令认证（OTP）、PAM、PAP/CHAP、MS-CHAP、NT-Domain、Radius、Kerberos、LDAP等，并可以根据用户需求扩展其他认证方式。

授权（Authorization）：在经过了认证后，授权决定了该用户可以进行何种访问活动，如：“用户Bob可以对主机NT_host进行Telnet访问。”龙马卫士防火墙可以对所有用户进行分组管理，对用户组进行授权。认证通过后确定用户所属的用户组，系统将检查安全策略中对此用户组的授权。用户被授权后所有的资源访问能够进行记录实现记帐。

记帐（Accounting）：记录了用户实际上进行的访问活动，如某个用户进行了何种访问，对谁进行了访问等信息，如：“用户早10：00从自己的主机对主机NT_host进行了Telnet访问。”龙马卫士防火墙跟踪所有用户的访问记录，为系统审计，发现入侵活动等提供分析依据。

龙马卫士防火墙的AAA模块主要由网络访问服务器（NAS）以及认证控制服务器（ACS）两部分组成。认证控制服务器是一个标准的Radius认证服务器，完全遵循RFC2865、2866和部分2869的规范。并以用户为核心，同时具有授权和记帐等功能。认证控制服务器可以为任何支持Radius协议的其他防火墙，路由器和拨号服务器等提供认证服务。认证控制服务器支持多种认证方式，并可以根据用户需求扩展其他认证方式。同时，认证控制服务器还支持认证代理，可以将认证转发给其他的Radius认证服务器。龙马卫士防火墙的认证控制服务器的结构高度模块化，具有良好的可扩展性，并能够扩展新的认证方式。

龙马卫士防火墙还为AAA服务提供管理工具。管理工具采用B/S结构，通过浏览器来管理认证服务器上的用户、进程、日志等，并且可以进行远程管理，界面友好，使用方便。

## 实时的连接状态监控功能

包过滤是防火墙中的一项主要安全技术，它通过防火墙对进出网络的数据流进行控制与操作。龙马卫士防火墙不仅根据数据包的地址、方向、协议、服务、端口、访问时间进行访问控制，同时还对任何网络连接和会话的当前状态进行分析和监控。

传统防火墙的包过滤只是与规则表进行匹配，对符合规则的数据包进行处理，不符合规则的丢弃。由于是基于规则的检查，属于同一连接的不同包毫无任何联系，每个包都要依据规则顺序过滤，这样随着安全规则的增加，势必会使防火墙的性能大幅度的降低，造成网络拥塞。甚至黑客会采用IP Spoofing的办法将自己的非法包伪装成属于某个合法的连接。这样的包过滤既缺乏效率又容易产生安全漏洞。

龙马卫士防火墙采用了基于连接状态检查的包过滤，将属于同一连接的所有包作为一个整体的数据流看待，通过规则表与连接状态表的共同配合，大大地提高了系统的性能和安全性。龙马卫士防火墙在进行包的检测时不仅将其看成是独立的单元，同时还要考虑与它的前面包的关联性。而无连接的包过滤规则没有考虑这些内在的关联信息，对每个数据包都进行孤立的规则检测，这样就降低了传输效率和安全性。

尤其值得一提的是，对于基于UDP协议、ICMP的应用来说，是很难用简单的包过滤技术进行处理的，因为UDP协议本身对于顺序错误或丢失的包，是不做纠错或重传的。而ICMP与IP位于同一层，它被用来传送IP的差错和控制信息。龙马卫士防火墙在对基于UDP协议的连接处理时，会为UDP建立虚拟的连接，同样能够对连接过程状态进行监控。通过规则与连接状态的共同配合，达到包过滤的高效与安全。可以这么说，能够实现对UDP、ICMP协议的实时状态监控，是龙马卫士防火墙有别于其它厂商防火墙的显著特点之一。

## 动态过滤技术

在进行网络通讯时，应用程序的端口必须打开才能进行通讯。传统防火墙一般采用的是静态过滤技术，即事先打开很多端口以满足各种应用的需要，但是有时某些应用程序的端口是动态变化的，如Ftp、H.323、视频会议等应用，事先打开的端口很难满足这种动态变化的需要，而且如果事先打开的端口过多，可能造成很多不安全的隐患，为了解决这些问题，在龙马卫士防火墙中，使用了动态过滤技术。动态过滤技术指的是根据实际应用的需要，为合法的访问连接动态地打开其所需要的端口，在访问结束时自动地将打开的端口关闭。这样在实际应用中，事先只需打开极少数必须打开的端口，在建立合法的访问连接时再适当打开某些需要的端口，当连接结束时，自动地关闭相应的端口，这样能够有效的防止系统存在的‘开口’隐患，解决了事先打开的端口不能满足应用程序的需求等问题，并能在最大程度上挫败黑客的恶意进攻。

## IP地址盗用自动检测技术

每一块网络接口都具有一个唯一的物理标识号码，也就是MAC地址。龙马卫士防火墙提供了将网络接口的IP地址同它的MAC地址进行绑定的功能，因此即使某一用户盗用IP地址，在通过防火墙时也因接口的MAC地址不匹配而拒绝通过。

龙马卫士防火墙给用户提供一种自动搜索局域网内给定网段的MAC地址的方法，能够自动获取所有IP地址对应的MAC地址，有效地防止IP地址欺骗。这样，防火墙能够自动监视内部IP地址资源的使用情况。

## 灵活多样的网络地址转换（NAT）

龙马卫士防火墙利用NAT技术对内部地址做转换，使外部网络无法了解内部网络的结构，使黑客很难对内部网的一个用户发起攻击。同时允许内部网络使用自己定制的IP地址和专用网络，防火墙能详尽记录每一个主机的通信，确保每个分组送往正确的地址。并且，无论防火墙工作在何种模式（路由，透明，混合）下，都能实现NAT功能。

龙马卫士防火墙不仅提供了传统的“内部网到外部网”，“外部网到内部网”NAT功能，而且提供任意网络接口的地址转换功能，规则能够根据源地址范围，目的地址范围，端口以及协议等精密匹配。地址转换分为源地址转换和目的地址转换，另外，为了适应复杂的网络结构，防火墙还提供外部网络到内部网络的源地址转换功能。也就是说，对于任何一个网络接口，可以进行向外的源地址转换，向内的目的地址转换以及向内的源地址转换三种NAT。

内部网

外部网

WLM FW

192.168.1.1

192.168.112.245

源地址转换

内部网

外部网

WLM FW

192.168.1.1

192.168.112.245

目的地址转换

NAT技术支持两种方式的静态网络地址转换以及动态地址映射。支持的静态地址映射一种为一对一的地址映射，即外部地址和内部地址一对一的映射，使内部地址的主机既可以访问外部网络，也可以接受外部网络提供的服务。另一种是更灵活的方式，可以支持多对一的映射，即内部的多个机器可以通过一个外部有效地址访问外部网络。动态地址映射是一种更为灵活的转换方式，用户不必事先指定一个具体的转换地址，可以只指定一个地址池，地址池中包含了一系列合法的转换地址，当数据包通过防火墙时，防火墙将从该地址池中随机选取一个地址做NAT转换。在目的地址转换中支持地址池能够实现负载分担，将集中在一台服务器上的访问请求均匀地分发到多台服务器上。

## 高性能的透明代理技术

龙马卫士防火墙提供多线程，多会话的高性能透明代理技术，对出入防火墙的所有应用层连接进行统一的管理，处理速度快，处理会话多，保证了系统的高效性。

代理的透明性使用户感觉不到代理服务器存在的情况下使用代理服务。当内部用户使用代理访问外部资源时，不需要进行任何设置，代理服务器会建立透明的通道，让用户直接与外界通信，这样极大地方便用户的使用，避免使用中的错误，降低使用防火墙时固有的安全风险和出错概率。

下图说明了透明代理的原理：

透明代理的原理图

代理服务器可以屏蔽内部网的细节，使非法分子无法探知内部结构。能够屏蔽某些特殊的命令，禁止用户使用容易造成攻击的不安全的命令，从根本上抵御攻击。同时，透明代理对应用层的内容进行灵活严格控制，例如对应用层的命令筛选，ActiveX，JAVA Applet，JavaScript非安全脚本过滤以及邮件过滤。

## 深入的URL级信息过滤

在日常网络管理中，管理员经常需要控制内部网络对某些站点的访问，如禁止用户访问某些站点（如暴力、色情、言辞反动的主页等）或站点中的某些目录或文件；仅允许用户访问某些站点或站点中的某些目录或文件等。这就需要有方便有效的管理工具来给管理员提供严格管理控制的手段，有效地实现地址过滤的功能，拒绝对被禁止地址的访问，而只允许对许可地址的访问。龙马卫士防火墙提供URL级拦截、过滤功能。管理员可以根据用户的需要，建立禁止或仅允许访问的站点列表，防火墙将自动控制用户对这些站点的访问。

龙马卫士防火墙提供URL级过滤的另一大特点，是能够控制用户通过其他代理服务器访问的Web站点。这一点其他防火墙的URL过滤是很难做到的。用户在访问Web站点时可以指定使用由ISP提供的代理服务器进行访问，因为用户发往代理服务器的访问请求采用了专门的标准格式，只利用IP层的地址截获是无法识别的。而龙马卫士防火墙能够对这种请求包进行过滤，在应用层分析出用户的最终目的地是哪个网站及该网站的哪个页面，然后根据管理员设置，决定是放行还是阻拦。

## 短信过滤

随着无线通信服务功能的不断增强和完善，短信息业务已成为新世纪应用最多的电信增值业务。然而，短消息在为用户提供便捷消息通信服务的同时，也为信息垃圾的传播提供了渠道。随着移动通信网络建设的不断完善以及越来越多的发送短信息服务网站的出现，垃圾短信息有着愈演愈烈的趋势。龙马卫士防火墙在对目前移动网络分析的基础上，提出了对短信过滤的概念，对网络中通过Internet网站发送短信息用户发送的短信息内容进行过滤分析，保证通过网络发送的短消息是善意的、安全的。

## 带宽管理

龙马卫士防火墙还提供带宽管理功能。带宽管理与流量管理不同，流量管理是通过对某用户或IP地址在某一时间段访问的流量总和进行控制，以达到对网络使用进行管理规划的技术。由于使用了状态检测技术，防火墙可以自动记录不同用户在规定时间段的网络流量，当超过限定流量时系统即会自动执行用户预先定义的流量管理策略。而带宽管理技术是一种更高层次的网络管理技术，可以对网络实时的传输速度进行测量，对网络拥塞情况进行监测并按照预先定义的优先级别，保证关键业务的网络带宽占用，从而避免了当网络产生瓶颈时，对一些关键业务的影响。即是我们所讲的QoS （Quality of Service）。高速宽带的网络环境中，系统的QoS，即访问服务质量将是衡量产品性能的一项重要的指标。

龙马卫士防火墙可以预先给每个网络接口分配带宽资源，并细分为进出防火墙两个方向的带宽，根据现有的带宽资源使用情况允许或拒绝每个连接，实现带宽管理。所有带宽对象都可采用公平调度策略，因此实现了带宽对象的分层结构，各带宽之间可以互斥独享，可以相互借入或借出。当某些带宽空闲时，还可以利用空闲带宽相应提高其他访问的带宽，以最大限度有效分配和利用现有的带宽资源。

在高速宽带网络环境中，各种实时网络应用得以迅速发展，尤其是多媒体服务对带宽的要求非常高，因此，防火墙产品的QoS性能将直接影响整个网络的性能。

## 强大的入侵检测功能

入侵检测（IDS）技术与防火墙技术分别解决了网络安全的不同问题，龙马卫士防火墙在内核上实现入侵检测功能，能够有效的防止DoS等各种攻击。并且防火墙不但有内置的IDS，还可以和第三方IDS系统实现互动，更加保证了防火墙的安全性和性能。

龙马卫士防火墙接收来自IDS系统的检测信息，实现两系统互动，同时龙马卫士防火墙可以对IDS系统进行配置和监控，实现动态地网络安全访问控制。

入侵检测系统与防火墙系统的关系示意图

如示意图，当IDS系统在检测到异常情况时，实现IDS系统向防火墙发送阻断命令的功能。其中IDS系统到防火墙的通讯采用加密通道，并对发送者的身份进行认证，从而防火墙能够只接受那些来自具有合法身份的发送者所发出的阻断命令。

## 基于SSL的远程管理

龙马卫士防火墙支持远程设置和管理，用户即使不在本地，也可以直接对龙马卫士防火墙进行管理，配置各项服务和网络功能，方便易行。管理客户端和防火墙的通讯采用SSL加密技术，所有配置管理信息在网络上全部以密文传输，可以防止恶意攻击者使用网络监听工具窃取信息。

## 支持SNMP（简单网络管理协议）

防火墙作为网络上的一个节点，就有了被网络上其它节点管理的需求。比如，网络上另一台具有管理权限的机器，可能需要监视防火墙的运行状况、统计进出防火墙的流量。为了满足这些需要，龙马卫士防火墙提供了SNMP服务。SNMP是一种UDP协议，采用Client/Server 模式，Server 运行在被管理节点上，负责提供信息，Client 向 Server发出请求，取得所需要的信息。防火墙通常处于被管理者的角色，所以在防火墙上运行的是 SNMP Server。

龙马卫士防火墙支持SNMP  V1、V2、V3三种协议；支持多种MIB（管理信息库），包括MIB-2、SNMPv3 MIB等，同时具有扩展功能，以支持新加入的MIB 模块。防火墙能够监控SNMP的运行状况。

## 抗攻击和自我保护能力

作为一种安全防护设备，防火墙在网络中自然是众多攻击者的目标，故抗攻击能力也是防火墙的必备功能。龙马卫士防火墙通过严密的体系结构，对一系列的黑客攻击手段，有很强的防御能力。

龙马卫士防火墙除了专用的服务口外，不接受来自任何其它端口的直接访问。防火墙系统运行只支持专用服务口进入的“特定指令”，而这些“特定指令”对用户来说，只是一个个的菜单选项，图形按钮，真正具备了既防内又防外的自我保护措施。

龙马卫士防火墙禁止用户直接登录和所有的常规服务，并且不允许运行任何其它的程序，对防火墙进行配置只能由系统管理员通过特定的接口进行。故而防止了特洛伊木马的攻击，口令字嗅探和口令字解密等攻击。

防火墙能够处理一些常见的对于TCP、UDP、ICMP协议的攻击或探测，如Flooding攻击、Jolt2、Ping of Death、ICMP Smurf Attack、操作系统探测等多种攻击，并能对这些异常情况做出忽略、记录日志、警告以及拒绝等操作，这增强了防火墙的抗攻击能力。

## 工作模式的多样性

传统的防火墙一般只提供路由模式，也就是把防火墙当作一台路由器来安装。这样，用户就不得不改动其原有的网络拓扑和IP地址。而龙马卫士防火墙除了提供传统的路由模式外，还特别支持透明工作方式，也就是把防火墙当作一台交换机来安装。这样，用户根本不必修改原有的网络结构和IP地址，给用户安装调试提供了很大的方便。

此外，为了适应更广泛的情况，龙马卫士防火墙还提供了混合工作模式，即防火墙上的某些网络接口可以在透明模式下工作，而另外一些接口允许在非透明模式下工作。这种方式的防火墙同时提供路由器和交换机的功能，更能满足用户的需求。

用户在安装龙马卫士防火墙时可以自行选定防火墙的工作模式，即路由、透明、或混合的工作模式。不论用户选择防火墙在哪种模式下工作，防火墙都不会损失任何功能。

## 支持双机热备份功能

龙马卫士防火墙系统构造了双机热备份结构的功能，从而能提高系统的稳定性、容错性。龙马卫士防火墙系统在常规运作的时候分为主服务器和备份服务器。备份服务器处于实时监视主服务器的运行模式，防火墙工作由主服务器完成。如果因网络或某些因素使主防火墙服务器不能正常运作时，备份服务器会自动接替主服务器的工作，负责保护网络安全，并发出警告通知网络管理员。

龙马卫士防火墙双机热备的自我恢复特性，能够在发生意外down机、网络故障、性能下降、关键进程失败等情况下进行自我恢复，保证了防火墙系统安全稳定地运行工作。

龙马卫士防火墙双机热备份系统连接示意图如下所示。

龙马卫士防火墙双机热备份系统连接示意图

## 审计和告警功能

龙马卫士防火墙具有健全的审计和告警功能。系统管理员在定制安全策略时可以根据需要，对网络行为、资源访问等情况有选择地进行审计。同时，当系统监测到有恶意的攻击性活动、异常行为等重大事件时，将自动进行审计。

防火墙通过周密完善的日志系统实现安全审计，并存储在系统管理器中。日志系统支持WebTrends日志格式输出，即日志输出支持WELF标准（WebTrends Enhanced Log Format）,用户可以直接将龙马卫士防火墙产生的日志利用Syslog方式输送给WebTrends，利用WebTrends提供的强大的日志分析和报表功能处理日志信息。

通过日志管理器系统管理员可以实时地查询各种日志信息。也可以根据需要查看存档在管理器中的日志，日志系统还能够对网络流量进行分析。这都方便系统管理员对防火墙平常的使用情况，运行时产生的错误以及是否有攻击性的行为等进行分析。

安全审计和报警系统时刻监视防火墙的运行状态，当检测到系统有可疑的行为时，龙马卫士防火墙根据用户预先设定好的配置，通过声音、文本提示框，或者给系统管理员发送邮件进行报警，同时将告警时间，内容等信息记入日志，以备管理员查询。

## 操作简单的图形化用户界面

龙马卫士防火墙提供了友好的GUI图形化用户界面，可以进行全新的可视化管理与配置。整个界面使用全中文化的设计，通过鼠标的简单拖拽和点击就可以完成面向网络对象进行访问控制的配置。使复杂的网络设置和管理工作变得方便易用。通过友好的图形化界面，网络管理员可以很容易地定制安全策略和对系统进行维护管理。

由于系统所有的设定都可以在直观的图形界面下完成，用户只需进行简单的培训就可以完成对防火墙的管理、设置。并且龙马卫士防火墙系统本身可以提供校验手段，当用户对防火墙中的参数进行定义时，系统会自动识别用户对参数概念理解的错误或输入错误，防止了因配置错误而造成的不安全隐患。

# 系统硬件指标

## 龙马卫士防火墙的硬件配置指标（标准1U）

外型：标准1U

网络接口：	四个10/100M自适应网卡接口，或千兆网卡接口

外设接口：	终端接口（RS－232）

规格：

- 材料：重负荷钢

- 指示器：LED电源指示灯，STATUS防火墙状态灯，网络适配器状态灯

- 尺寸（长×宽×高）： 430×270.1×43.3毫米

- 重量：3.8千克（9磅）

- 工作温度：0~45℃

- 湿度：10~95%·40℃，非浓缩

电源：

- 输出功率：200瓦特

- 可靠性：99.99％

## 系统功能指标列表

| 产品类型（防火墙、软件、硬件设备） |  | 硬件 |
| --- | --- | --- |
| 防火墙类型（包过滤、状态检测、代理） |  | 状态检测+代理+包过滤 |
| 工作方式（路由模式、桥模式） |  | 路由模式、桥模式、混合模式 |
| 内部配置 | 操作系统 | 专有操作系统 |
| 网络特性 | 支持的LAN接口类型 | 10/100Base-TX |
|  | 支持的最大LAN接口数 | 8 |
|  | VLAN支持 | 支持 |
|  | 支持的非IP协议 | IPX 、NETBEUI |
| VPN | 建立VPN通道的协议 | IKE、IPSec、L2TP |
|  | 可以在VPN中使用的协议 | AH、ESP、IKE、LDAP、X.509、X.500 |
|  | 支持的VPN加密算法 | DES、3DES、RC5、DSS、RSA、国家许可专用算法 |
|  | 除了VPN之外，加密的其他用途 | 远程管理、登录管理 |
|  | IKE | 支持 |
|  | PKI | 支持 |
| 认证支持 | 支持的认证方法 | 口令、OTP、LDAP，NT DOMAIN、Kerberos、PAM、PAP/CHAP、MS-CHAP、RADIUS |
|  | 列出支持的认证标准 | RADIUS |
|  | 支持数字证书 | X.509 |
|  | 支持的认证算法 | MD4、md5、shA1 |
| 防御功能 | 提供的内容过滤类型 | URL内容过滤，短信过滤 |
|  | 能防御的攻击类型 | Abnormal_ICMP、ICMP_flooD、ICMP_Fragment、Ping_of_death、Abnomal_TCP等多种 |
|  | 阻止ActiveX、Java、cookies、Javascript侵入 | 支持 |
| 安全特性 | 支持的代理类型 | HTTP、SMTP、TELNET、POP3、FTP代理 |
|  | NAT功能 | 一对多，多对一，一对一 |
|  | 提供入侵实时警告 | 支持 |
|  | 提供实时入侵防范 | 支持 |
| 管理功能 | 管理员权限分级 | 四级 |
|  | 集中管理（多个防火墙） | 支持 |
|  | 支持SNMP监视和配置 | 支持 |
|  | 本地管理方式 | 串口 |
|  | 远程管理方式 | GUI |
|  | 流量管理 | 支持 |
|  | 带宽管理 | 支持 |
| 高可用性 | 负载均衡特性 | 支持服务器负载均衡 |
|  | 失败恢复特性（failover） | 双机热备 |
|  | 数据同步 | 支持 |
| 日志审计和报表功能 | 防火墙处理完整日志的方法 | 审计存储的上限与日志数据库的硬盘空间有关。审计耗尽后的措施是转储，告警，自动删除 |
|  | 日志报表生成方式 | 专用工具（GUI） |
|  | 警告通知机制 | 声音、E-mail、报警软件 |
|  | 提供审计报表 | 饼图、直方图、详细报表、IP |
|  | 提供实时统计 | 支持 |
|  | 日志分级 | 紧急、警报、错误、警告、通知、消息、调试、不记录日志 |
|  | 日志种类 | 配置更改日志、告警日志、一般消息日志、包过滤日志、代理服务日志 |
|  | 日志备份 | 数据库备份 |
|  | 第三方日志分析软件 | 支持 |
|  | Webtrends | 支持 |
| 文档与帮助 | 印刷文档 | 有 |
|  | 电子文档 | 有 |
|  | 在线文档与帮助 | 有 |
| 获得的国内有关部门许可证类别及号码 |  | 公安部许可证XKC33177；国家信息安全认证证书CNISTEC2000TYP061；军密认字第0019号C33；东方龙马防火墙证书；国防通信网设备器材进网许可证（2SG039）；国家保密局科学技术成果鉴定证书编号（2001）鉴字16号 |

# 龙马卫士防火墙的典型应用

龙马卫士防火墙在金融、证券部门的应用

金融内联网

X.25

FR

ISDN

银行金融、证券机构内部网

银行金融、证券相关机构局域网

金融、证券网广域网

龙马卫士防火墙

龙马卫士防火墙

龙马卫士防火墙在企事业单位的应用

Internet

路由器

数据服务器

Web服务器

其它设备

Data

WWW服务器

E-mail

服务器

内部网络

龙马卫士防火墙

Data

DMZ